|  | Pow. Warszawski Zachodni woj. mazowieckie OD.6640.1.4001.2017 |
| --- | --- |

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

MODERNIZACJI WYSOKOŚCIOWEJ OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ 3 KLASY

na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego

##### I. DANE FORMALNO - PRAWNE

- Zamawiający

Powiat Warszawski Zachodni

2. Wykonawca

Przedsiębiorstwo Pomiarów Geodezyjnych Spółka z o.o.

Warszawa, ul. Modzelewskiego 27

3. Podstawa prawna

Umowa nr SPWZ/119/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku

4. Rodzaj prac objętych opisem

Opracowanie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu Warszawskiego Zachodniego.

5. Lokalizacja obiektu

Teren powiatu warszawskiego zachodniego o powierzchni 533 km2

6.  Obowiązujące przepisy :

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz.1247).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r., poz. 352).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 ze zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028.)

  - Instrukcje i wytyczne techniczne GUGIK w zakresie, który jest zgodny z wyżej wymienionymi rozporządzeniami:

G-2.	Instrukcja Techniczna „Wysokościowa osnowa geodezyjna”;

G-2.2	Wytyczne Techniczne „Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie. Pomiar i opracowanie wyników”;

G-2.5	Wytyczne Techniczne „Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowywanie  wyników”;

G-1.9	Wytyczne techniczne „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

1. Materiały geodezyjne i kartograficzne

-	opisy topograficzne  w formie elektronicznej i papierowej,

-	mapy przeglądowe osnowy geodezyjnej w skali 1:10 000,

- wykazy danych geodezyjnych i opisy topograficzne punktów osnowy wysokościowej I i II klas otrzymane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Prace inwentaryzacji

Sporządzono odrębny operat z inwentaryzacji istniejącej osnowy wysokościowej.

3. Prace projektu

Projektowana sieć ma postać wielowęzłowego układu linii niwelacyjnych nawiązanych do punktów osnowy wysokościowej 2 klasy (dotychczasowej I i II klas).

Sieć składa się z:

-  155 punktów nowych  ( 154 ścienne, 1 ziemny),

-      5 punktów – znaki adaptowane w wiaduktach

-  195 punktów adaptowanych dotychczasowej 3 klasy

połączonych w 167 lini niwelacyjnych o łącznej długości ok. 413 km (szczegółowe zestawienie w załączniku nr 1).

Do projektu nie włączono punktu 7.175.18-25003 (432.0110 ponieważ położony jest poza granicami powiatu).

Zaprojektowano pomiar 31 odcinków kontrolnych:

| L.p. | Nr reperu | Nr reperu | przew. | długość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26240653 | 26240654 | 2.88640 | 0.12 |
| 2 | 26240555 | 26240655 | 4.98290 | 1.26 |
| 3 | 26240703 | 26240800 | -3.24430 | 1.90 |
| 4 | 26240860 | 26240804 | -0.11649 | 2.15 |
| 5 | 26240853 | 26240859 | 4.57851 | 2.28 |
| 6 | 26240855 | 26240862 | 0.18502 | 0.92 |
| 7 | 26330500 | 26330201 | 2.70592 | 2.10 |
| 8 | 26330505 | 26330551 | 1.60100 | 1.70 |
| 9 | 26330251 | 26330552 | 1.54612 | 1.76 |
| 10 | 26370091 | 26370092 | 1.23949 | 0.83 |
| 11 | 26370090 | 26330057 | 2.10281 | 1.01 |
| 12 | 26370816 | 26370818 | 3.39550 | 1.58 |
| 13 | 26330603 | 26330605 | 3.50616 | 2.27 |
| 14 | 26330660 | 26330812 | 1.32883 | 1.55 |
| 15 | 27310170 | 27310015 | 0.37079 | 0.25 |
| 16 | 27350032 | 27310023 | 0.56655 | 0.39 |
| 17 | 27310150 | 27310097 | 1.49520 | 0.88 |
| 18 | 27350033 | 27310028 | 0.80557 | 10.00 |
| 19 | 27220366 | 27220452 | 0.90829 | 0.80 |
| 20 | 27220458 | 27220452 | 2.81738 | 1.48 |
| 21 | 27220364 | 27220354 | 0.47290 | 0.30 |
| 22 | 27220077 | 27220022 | 0.13381 | 1.12 |
| 23 | 26370090 | 26330057 | 2.10281 | 1.01 |
| 24 | 27220362 | 27220074 | 0.49310 | 0.60 |
| 25 | 27310099 | 27350034 | 1.51239 | 1.44 |
| 26 | 26330601 | 26330602 | 0.60046 | 0.95 |
| 27 | 26240752 | 26240751 | 0.33704 | 1.15 |
| 28 | 26330562 | 26370816 | 7.12057 | 3.78 |
| 29 | 27310172 | 27310153 | 1.35421 | 2.94 |
| 30 | 27310152 | 27310021 | 0.34672 | 1.78 |
| 31 | 26330052 | 26370093 | 1.39239 | 3.56 |
| 32 | 26330654 | 26330660 | -1.47632 | 2.27 |
| 33 | 26330653 | 26330605 | 5.58408 | 6.53 |
|  |  |  | Razem | 53.66 |

Odcinki 5, 10, 20, 23, 28,29,30, 31, 32, 33 pokrywają się z pomiarem linii w nowej sieci.

Ze względu na dużą ilość punktów zniszczonych w istniejących liniach nie przewiduje się ich adaptacji dawnego pomiaru, a jedynie wykorzystanie znaków punktów.

4. Prace kameralne

Wyniki omawianych prac projektowych wniesiono na mapy projektowe w skali 1 : 26 000 .

Mapy te zawierają szczegółową lokalizację punktów 3 klasy i przebieg linii niwelacyjnych.

III. ZALECENIA DLA REALIZACJI PROJEKTU

1. Zalecenia do stabilizacji punktów

W trakcie realizacji projektu punkty nowe należy zastabilizować znakami typu 3 - znaki ścienne i 4 – znaki ziemne.

Właścicielom budynku należy przekazać zawiadomienia o umieszczeniu znaków.

2. Zalecenia do opisów topograficznych

Na opisie punktu po stabilizacji powinny się znaleźć następujące dane:

- numer punktu,

- szczegółowy szkic lokalizacji z domiarami,

- rysunek znaku.

3. Zalecenia do wyrównania

Wyrównanie należy wykonać w układzie PL-EVRF2007-NH.

4. Zalecenia dodatkowe

Matryce opisów topograficznych należy sporządzić w formie uzgodnionej z ODGiK.

Dla punktów adaptowanych należy sporządzić porównanie wysokości dotychczasowych i nowo obliczonych.

Sporządzić wykazy wysokości punktów 3 klasy uzyskanych z nowego wyrównania.

Dla punktów podstawowej osnowy wysokościowej należy sporządzić osobny operat przeznaczony dla Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

Operat skompletowano w jednym tomie:

- opis projektu technicznego,

- terenowe opisy topograficzne punktów nowoprojektowanych

- terenowe opisy topograficzne punktów adaptowanych

- terenowe opisy topograficzne punktów zniszczonych

- wykazy punktów projektowanych

- wykaz punktów istniejących

- mapy projektu technicznego

- płyta CD z dokumentacja geodezyjną.

wyk.: grudzień 2017 r.