








Załącznik nr 8 do SIWZ/Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NAZWA: Rozbudowa i przebudowa wejścia „C” budynku Starostwa w Ożarowie Mazowieckim w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa – poprawa infrastruktury obiektów Powiatu”
ADRES: 

Prace będą prowadzone w Ożarowie Mazowieckim przy ul Poznańskiej 129/133 na działce o nr ew. 224 obręb 11 jednostka ew. 143206_4 Ożarów Mazowiecki - miasto. 
I. Część opisowa

A. Przedmiot inwestycji i aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa wejścia „C” budynku Starostwa w Ożarowie Mazowieckim w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia „C” budynku Starostwa. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 na działce o nr ewidencyjnym 224. Planowana rozbudowa i przebudowa ma za zadanie umożliwić obsługę projektowanego i istniejącego budynku przez nową klatkę schodową i windę. Projekt ma na celu podniesienie rangi istniejącego wejścia do dwu-kondygnacyjnej części istniejącego budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego poprzez wprowadzenie dodatkowej kubatury umożliwiającej zlokalizowanie w jej obrębie, dodatkowej powierzchni biurowej oraz podwyższenie jego walorów estetycznych. Istniejące wejście oznaczone jest jako wejście „C”. Zmianie ulegnie nieznacznie  układ komunikacji w obrębie istniejącego budynku. Planowana rozbudowa i przebudowa będzie trzy – kondygnacyjna z antresolą, a jej wysokość wynosi 14,84 m co kwalifikuje projektowany obiekt jako średniowysoki. Budynek nie będzie podpiwniczony. Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony północnej. 
B. Organizacja placu budowy 

Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji robót zawierający projekt placu budowy i harmonogram realizacji robót a także plan BIOZ oraz Program zapewnienia jakości najpóźniej 7 dni od dnia wprowadzenia w teren. 
Zamawiający udostępni tereny niezbędne do prowadzenia robót w celu wykonania prac budowlanych. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, najpóźniej 7 dni po wprowadzeniu w teren, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji ruchu do akceptacji oraz zapewni ograniczenie prędkości do 20 km/h. Jednocześnie w przeciągu 30 dni od przekazania propozycji organizacji ruchu należy uzgodnić ją z zarządcami dróg (wraz z uzyskaniem ewentualnego odstępstwa od obowiązującego ograniczenia wjazdu samochodów o określonej masie całkowitej lub obciążeniu na osie) oraz wprowadzić tymczasową organizację ruchu.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest zobowiązany do utrzymania w czystości wykorzystywanych dróg dojazdowych (do czyszczenia kół pojazdów wyjeżdzających z placu budowy) oraz po zakończeniu prac budowlanych do odtworzenia stanu istniejącego dróg wykorzystywanych do dojazdu na budowę oraz przywrócenia pierwotnej organizacji ruchu. 

Zamawiający zapewni dostęp do energii elektrycznej i wody obciążając Wykonawcę jej kosztami. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania we własnym zakresie podliczników na powyższe media najpóźniej 7 dni od wprowadzenia w teren. Rozliczenie będzie następowało na podstawie wskazań licznika i obowiązujących stawek za wodę i ścieki. Wykonawca we własnym zakresie zapewni usuwanie nieczystości stałych z terenu budowy. 

Wyznaczona osoba przez Wykonawcę pełniąca funkcje kierownika budowy winna prowadzić dziennik budowy z należytą starannością i w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną. 

Zamawiający przed wprowadzeniem w teren we własnym zakresie usunie wszystkie krzewy i kwiaty, które będą przeznaczone do zachowania. Trawniki otaczające teren budowy, w przypadku uszkodzenia podczas prowadzenia prac i ewentualnego wykorzystania na zaplecze budowy zostaną odtworzone przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia biomasy pozostałej po wykonaniu prac. Teren prowadzenia prac należy wygrodzić ogrodzeniem pełnym w sposób uniemożliwoający dostęp osób trzecich.
Wykonawca dostarczy, najpóźniej do dnia wprowadzeni a w teren budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót).

Wykonawca zobowiązany jest wykonać szczelne wygrodzenie terenu budowy od istniejącej części budynku nie podlegającej przebudowie z ewentualnym wygłuszeniem w sytuacji prowadzenie prac utrudniających pracę biurowę o godzinach pracy urzędu (8.00-16.00).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowych wejść i dojść do pomieszczeń zajmowanych przez notariusza oraz Wydziału Komunikacji, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Zamawiającym w dniu wprowadzenia w teren.
C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z prawem budowlanym, przepisami z zakresu ochrony środowiska, a także polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia. 
D. Dodatkowe wymagania 

Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, należy przewidzieć roboty towarzyszące:
W zakresie pozyskania wszelkich wymaganych decyzji i uzgodnień związanych z prowadzeniem budowy w tym m.in.:

· pozyskanie warunków, wykonanie projektów oraz poniesienie kosztów wynikających z zawarcia ewentualnych umów z dostawcami mediów oraz ewentualnego montażu i demontażu niezbędnej infrastruktury dla potrzeb budowy, jeżeli będzie to wymagane projektem organizacji robót lub obsługą technologiczną prowadzonych robót,

· Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie w zakresie objętym zamówienien, w tym przygotowanie oświadczeń kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i przepisami a ponadto oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku zgłaszania uwag przez zawiadomione organy Wykonawca w trybie pilnym dokona niezbędnych poprawek i napraw,  
w zakresie obsługi projektu:

· obsługa geotechniczna, w tym pomiary zagęszczenia gruntów wymagane dokumentacją projektową i warunkami technicznymi realizacji i odbioru robót,

· obsługa geodezyjna, obejmującą m.in. wytyczenie obiektów w terenie i bieżącą obsługę, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obejmującą położenie obiektów i urządzeń budowlanych na gruncie,

· wykonanie wszystkich badań, prób eksploatacyjnych i sprawdzeń wymienionych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie objętym zamówieniem.
E. Wykonanie operatu powykonawczego zadania.

Wykonawca przygotuje oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w plikach pdf oraz *dwg lub *dxf. Przekazana dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie w zakresie objętym zamówieniem. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z Polską Normą, Aprobatą Techniczną, wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy, wyniki badań rutynowych i dodatkowych wskazanych przez Nadzór. Roboty zanikowe powinny zostać rzetelnie udokumentowane i odebrane zgodnie z procedurą wskazaną w umowie stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

Do operatu należy dołączyć instrukcję użytkowania obiektu zgodną z projektem zawierającą opis czynności niezbędnych do podejmowania w okresie eksploatacji obiektów oraz opis corocznych działań konserwacyjnych na obiektach w celu utrzymania jego pełnej funkcjonalności w jak najdłuższym okresie użytkowania. 
II. Część informacyjna

A. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

· Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z terenem realizacji prac, dojazdami do miejsca wykonywania robót.

· Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja prac i usług, jakość użytych wyrobów i wykonania wszelkich robót i usług były na wysokim poziomie. W tym zakresie Zamawiający będzie kontrolował działania Wykonawcy.

· Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki swojej działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony własności publicznej i prywatnej,
- zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 


i ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

- utrzymania porządku na drogach dojazdowych i publicznych w okolicy wyjazdu z  placu budowy,

· Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowy realizacji zadania wraz z planem płatności kwartalnych, co jest spowodowane koniecznością planowania wydatków w rocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.
· Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na terenie budowy trzech kompletów kamizelek, kasków.

B. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na zwiększeniu zakresu prac. Zamówieniami uzupełniającymi mogą być objęte roboty tego samego rodzaju.
C. Wartość realizacji zamówienia

W czasie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich robót budowlanych i realizacji prac towarzyszących będących przedmiotem zamówienia zgodnie z projektami technicznymi wg. podanych przez siebie cen ryczałtowych. Cena ryczałtowa nie podlega negocjacjom i zmianom podczas trwania umowy. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację techniczną na podstawie której będzie realizował zadanie. Dostarczone przez Zamawiającego przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji ilości prac wymienionych w przedmiarach z dokumentacją projektową. Stwierdzone podczas realizacji umowy rozbieżności w stosunku do przekazanego przez Zamawiającego przedmiaru oraz brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, nie będą mogły stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Oferta Wykonawcy musi zawierać pełny zakres prac. 

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji, jak również powinna zawierać m.in. koszty: wszystkich prac przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zabezpieczających, koszty uzyskania dostępu do mediów i zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzania nieczystości płynnych i wywozu nieczystości stałych, koszty załadunku, transportu i rozładunku sprzętu i  materiałów, wywozu odpadów budowlanych i ich utylizacji, koszty ewentualnej wymiany gruntów, zmiany przyjętej technologii wykonania robót, oznakowanie terenu, zabezpieczenia skarp wykopu itp., badania nośności podbudowy i zagęszczenia gruntu. Koszty sporządzenia operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną, jak również koszty związane z wykonywaniem prac konserwacyjnych w okresie gwarancji. 

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami oraz dokumentami wydanymi podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie robót. 

Przedmiot zamówienia, wolny od usterek i wad, winien zostać wykonany i ukończony zgodnie z Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska i Ustawą o odpadach, Ustawą o drogach publicznych, Ustawą o badaniach i certyfikacji, i innymi aktami prawnymi, które mają zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej wraz z aktami wykonawczymi do ww. wymienionych ustaw oraz wymaganiami Zamawiającego. 

D. Płatności: 

Za wykonanie prac określonych w zamówieniu płatności miesięczne na podstawie poświadczonych przez Zamawiającego protokołów zaawansowanie prac do kwoty nie większej niż 80% zamówienia 20 % w ramach płatności końcowej.
Załączniki:

1. Projekt budowlany 

2. Projekt wykonawczy - architektura

3. Projekt wykonawczy - konstrukcja

4. Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne

5. Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

7. Przedmiary robót – dokumenty pomocnicze
ZAMAWIAJĄCY      










WYKONAWCA                                                                                               
