Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  ZI.272.10.2011


WARUNKI TECHNICZNE

MODERNIZACJA OSNOWY POZIOMEJ III KLASY NA TERENIE MIASTA 
I GMINY BŁONIE.
Etap I. Przegląd i projekt techniczny modernizacji osnowy III klasy na terenie miasta i gminy Błonie oraz stabilizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Błonie,

Etap II. Stabilizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej na terenie wiejskim gminy Błonie. Pomiar, wyrównanie i przygotowanie operatu technicznego dla miasta i gminy Błonie.

I. DANE FORMALNO – PRAWNE.

1. Zleceniodawca:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
2. Wykonawca:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Podstawa prawna: umowa nr ......................................... z dnia ..........................

4. Obszar opracowania: MIASTO I GMINA BŁONIE
II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE.

1. Przepisy prawne:

a)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287z późn. zmianami),
b)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zapasowych bazy danych, a także ogólnych warunków umów udostępniania tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837),
c)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. 
w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493),
d)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333),
e)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm),
f)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

g)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821).
2. Instrukcje Techniczne:

a)
O-1/O-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (wyd. 2001 r.),
b)
O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wyd. 1992r.), 

c)
G-1  Geodezyjna osnowa pozioma (wyd. 1986r.).
3. Wytyczne techniczne:

a)
G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma – projektowanie, pomiar i opracowanie wyników (wyd. 1990r.),
b)
G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma – projektowanie, pomiar i opracowanie wyników Załączniki (wyd. 1987r.),
c)
G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma – projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. Zmiany i uzupełnienia obowiązujące przy wyznaczeniu położenia punktów geodezyjnych przy użyciu Globalnego Systemu Pozycyjnego GPS,
d)
G-1.6 Przeglądy, konserwacja punktów geodezyjnych (wyd. 1986r.),
e)
G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów (wyd. 2002r.).
II.  PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE.

1.
Położenie: teren miasta i gminy Błonie,
2.
Powierzchnia ogólna: Błonie - miasto 909 ha, Błonie - obszar wiejski 7 646 ha,
3.
Ilość wszystkich punktów osnowy poziomej łącznie z punktami nawiązania i punktami zniszczonymi









około 600
w tym:

a. ilość punktów osnowy poziomej I i II klasy łącznie z punktami przeniesienia 
i kierunkowymi








około 20
b. ilość punktów osnowy poziomej zniszczonych wg informacji ODGiK
około 210
III. PODSTAWOWE MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE.

1.
Mapy przeglądowe w skali 1:10 000 osnowy poziomej III klasy wraz z usytuowaniem punktów osnowy poziomej I i II klasy z siatkami przeniesień współrzędnych (punkty nawiązania), sekcje nr 331, 332, 341, 342, 351, 352, 441,
2.
Opisy topograficzne punktów (współrzędne w układzie „2000”),
3.
Kartoteki punktów osnowy poziomej w układzie „2000” analogowe i w systemie numerycznym,
4.
Katalogi współrzędnych punktów osnowy poziomej I, II i III klasy w układach, „W-wa 75” i „2000”.
5.
Wykaz punktów I i II klasy w układach „W-wa 75” i „2000”.

IV. ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH.
Etap I. Przegląd i projekt techniczny modernizacji osnowy III klasy na terenie miasta i gminy Błonie oraz stabilizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Błonie,

1.
Inwentaryzacja osnowy poziomej I, II i III klasy.

a) Prace inwentaryzacyjne składają się z następujących czynności:

-
odszukanie punktów osnowy przy pomocy opisów topograficznych lub współrzędnych (metodą poligonową itp.),

-
odszukany punkt należy oczyścić i pomalować jego górną powierzchnię farbą olejną koloru żółtego,

-
dokonanie aktualizacji opisu topograficznego, z krótkim opisem stanu znaku naziemnego (np. widoczne ślady ubytków głowicy, znak pochylony itp.)

-
wykonanie zdjęć cyfrowych tego punktu wraz z sygnalizacja jego położenia tyczką geodezyjną, tak aby na zdjęciu było widoczne usytuowanie punktu względem najbliższych szczegółów sytuacyjnych,

-
w przypadku nie odnalezienia znaku naziemnego należy odszukać znak podziemny 
i wykonać zdjęcie wg. zasad jak wyżej a informacje o tym fakcie umieścić na opisie topograficznym,

-
w przypadku nie odnalezienia punktu (punkt zniszczony pod asfaltem itp.) należy wykonać zdjęcie cyfrowe miejsca, w którym powinien się znajdować zaznaczając je tyczka geodezyjną,

b)
Wyniki inwentaryzacji należy odnotować w arkuszach inwentaryzacji oraz na odbitce roboczej mapy przeglądowej geodezyjnej osnowy poziomej,

c)
Należy sporządzić sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji osnowy poziomej 
I, II i III klasy wraz z wnioskami,

2.
Projekt techniczny uzupełnienia szczegółowej osnowy poziomej III klasy.

a)
Projekt techniczny uzupełnienia szczegółowej osnowy opracować należy na terenie miasta i gminy Błonie,

b)
Poziomą osnowę uzupełniającą na niezabudowanych terenach wsi stanowią trójki punktów wzajemnie widocznych odległych od siebie o 500-600 m tak rozmieszczonych tak aby wzajemne położenie tych trójek mieściło się w przedziale 1000-2000 m 
i przygotowanych do pomiaru techniką GPS, a projektowana lokalizacja nie powinna przeszkadzać właścicielom gruntów w ich użytkowaniu,

c)
Na terenach zabudowanych poziomą osnowę uzupełniającą projektować należy tak aby z punktu osnowy była zapewniona widoczność na co najmniej trzy punkty osnowy projektowanej lub istniejącej,

d)
Nadrzędną cechą lokalizacyjną jest bezpieczeństwo położenia punktu oraz „otwartość” horyzontu do pomiaru GPS,

e)
Punkty osnowy poziomej powinny być lokalizowane w miarę możliwości na granicach własności (miedzach) lub w miejscach mało uciążliwych dla właścicieli,

f)
Zgodnie z § 50 wytycznych technicznych G-1.5- „szczegółowa osnowa pozioma projektowanie, pomiar i opracowanie wyników” należy sporządzić projekt techniczny 
i przedstawić go staroście do zatwierdzenia.
3.
Stabilizacja i zabezpieczenie znaków poziomej osnowy III klasy na terenie miasta Błonie, (patrz Etap II pkt. 1)
Etap II. Stabilizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej na terenie wiejskim gminy Błonie. Pomiar, wyrównanie i przygotowanie operatu technicznego dla miasta i gminy Błonie.
1.
Stabilizację i zabezpieczenie znaków poziomej osnowy III klasy na terenie wiejskim gminy Błonie,

a)
Stabilizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej należy wykonać zgodnie 
ze wskazówkami podanymi w § 51 wytycznych technicznych G-1.5 – szczegółowa osnowa pozioma - projektowanie, pomiar i opracowanie wyników oraz G – 1.9 – katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów,
b)
Dla każdego punktu należy sporządzić opis topograficzny w formie analogowej 
i cyfrowej (format pliku „tif”),
c)
Przy współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy ustalić właściciela (właścicieli) gruntów, na których umieszczony został punkt osnowy poziomej III klasy,
d)
Zastabilizowany punkt osnowy III klasy należy przekazać pod ochronę zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.),
2.
Pomiar i wyrównanie poziomej osnowy geodezyjnej III klasy.
a)
Pomiar punktów poziomej osnowy geodezyjnej III klasy należy wykonać metodą statyczną GPS (osnowa dwufunkcyjna) zapewniająca spełnienie warunków wymienionych w § 4 instrukcji technicznej G-1 pozioma osnowa geodezyjna (mp≤0,10 m – błąd położenia punktów po wyrównaniu),
b)
Pomiarem należy objąć punkty nowo założone oraz istniejące punkty osnowy poziomej I, II i III klasy. Jeżeli położenie istniejącego punktu osnowy poziomej nie spełnia warunków do pomiaru przy użyciu GPS, współrzędne takiego punktu należy określić innymi metodami zapewniającymi dokładność punktów poziomej osnowy szczegółowej,
c)
Wyrównanie sieci powinno być wykonane w oparciu o punkty osnowy poziomej 
I i II klasy z oceną dokładności położenia,
d)
Wykaz współrzędnych punktów osnowy poziomej III klasy należy wykonać 
w państwowym układzie współrzędnych „2000”,
e)
Wykazy wysokości punktów osnowy poziomej III klasy (dwufunkcyjnej) należy wykonać w układzie wysokości normalnych „Kronsztadt” wyrównanie 2006 r.,
f)
Kompletowanie operatu technicznego należy wykonać zgodnie z instrukcją techniczną O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz rozdziałem XXIV wytycznych technicznych G-1.5 – Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
V. UWAGI KOŃCOWE
1.
Czynności związane z modernizacją osnowy poziomej III klasy nie ujęte w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.
Czynności wymagające wyjaśnień w trakcie realizacji zadania należy uzgodnić ze Zleceniodawcą w formie pisemnej.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotem umowy, w tym koszty wynikające z opłat za czynności i materiały z państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego.

Ożarów Mazowiecki czerwiec 2011 r.
Opracował:

..…………………………………… 

Ożarów Mazowiecki dnia .........................

Sprawdził:

..…………………………………… 

Ożarów Mazowiecki dnia .........................

6

