Zestaw komputerowy – ilość: 18 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- |
| Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera i trwale oznaczona jego logo, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA; zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i 1 Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację ustawień BIOS, c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. e) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) |
| Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora, min. Q45 lub równoważny |
| Procesor | Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 3Ghz 1333Mhz 6MB |
| Pamięć RAM | 2GB DDR3 1333MHz |
| Dysk twardy | Min. 250 GB SATAII 7200rpm, |
| Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 512MB, np. Intel GMA X4500 lub równoważna |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ADI 1984A), |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco – diagnostycznej producenta komputera. |
| Porty | Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, VGA, eSATA, DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |
| Mysz | Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |
| Obudowa | - Typu Mini Tower (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne) - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) - Zasilacz o mocy max. 255W i wydajności 88% - W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: przebieg procedury POST, sum kontrolnych Biosu, awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora, uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Pro PL 32-bit z SP1 wraz z preinstalowanym fabrycznie systemem Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem MS Office Basic 2007 OEM PL |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. |
| BIOS | - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. - Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. - Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Informowanie administratora o otwarciu obudowy - Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, - Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, - Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS - Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, - Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej |
| Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD - Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
| Gwarancja | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |

Monitor 17” – ilość: 17 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17” (432mm) |
| Rozmiar plamki | 0,264 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 800:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |
| Czas reakcji matrycy | max 5ms (od czerni do bieli) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1280 x 1024 przy 60Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 81 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |
| Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H |
| Podświetlenie | System podświetlenia 2 lampy CCFL |
| Zakres pochylenia monitora | Od -4° do +21° |
| Zakres obracanie monitora | +/- 45° |
| Zakres wydłużenia w pionie | 130mm |
| PIVOT | Tak |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
| Waga bez podstawy | Maksymalnie 3,65 kg |
| Złącza | 15-stykowe analogowe złącze D-Sub i cyfrowe DVI-D, 4 szt USB do odbierania danych, 1 szt USB do przesyłu danych |
| Zużycie energii | Max 50W, typowe 22W, tryb wyłaczonej aktywności >1W |
| Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Certyfikaty | TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star min. 4.0 |
| Inne | Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową VESA i przesuwalne o 100 mm otwory montażowe dla większej elastyczności mocowania Możliwość zamocowania do obudowy dedykowanych głośników. |

Monitor 22” – ilość: 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22” (558,86mm) |
| Rozmiar plamki | 0,282 mm |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 typowy (10 000:1 dynamiczny) |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |
| Czas reakcji matrycy | max 5ms |
| Rozdzielczość maksymalna | 1680 x 1050 przy 60Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 75 Hz |
| Wydłużenie w pionie | 100 mm |
| Obrót monitora w pionie (PIVOT) | TAK |
| Obrót monitora w poziomie | +/-45 stopni |
| Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
| Podświetlenie | System podświetlenia 2 CCFL |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
| Zużycie energii | Typowe 22W, Tryb uśpiony mniej niż 0,3W |
| Waga bez podstawy | Maksymalnie 4,52 kg |
| Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, Display Port, 4xUSB |
| Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Certyfikaty | TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star, EPEAT Gold |
| Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |

Drukarka laserowa czarno-biała – ilość: 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 14 str./min. |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
| Wydajność | 5000 str./mies. |
| Gramatura papieru | 60-163 g/m2 |
| Pojemność podajnika papieru | 150 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 100 szt. |
| Maks. pojemność podajników | 150 szt. |
| Zainstalowana pamięć | 2 MB |
| Prędkość procesora | 234 MHz |
| Złącza zewnętrzne | USB 2.0 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | • Microsoft Windows 98 • Microsoft Windows ME • Microsoft Windows 2000 • Microsoft Windows XP |
| Zainstalowane opcje | • podajnik na 150 arkuszy • Podajnik z priorytetem poboru na 1 arkusz • tacka odbiorcza na 100 arkuszy • dupleks ręczny |
| Kabel PC | USB 3 m (gruby) |
| Gwarancja | min. 1 rok |

Drukarka laserowa czarno-biała – ilość: 3 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Technologia Druku | Laserowa |
| Rozdzielczość | 1200x1200 dpi |
| Procesor | 580 MHz |
| Prędkość druku w rozdziel. 1200x1200 dpi | 33 str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony | poniżej 8 sek. |
| Pamięć | 128 MB z możliwością rozszerzenia do 320 MB |
| Porty | Hi-Speed USB 2.0 |
| Karta sieciowa | Wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX |
| Moduł druku dwustronnego | Tak, Automatyczny |
| Języki drukowania | PCL6, PCL5, emulacja Postscript 3 |
| Panel sterowania drukarki | minimum 2 wierszowy wyświetlacz |
| Wbudowane czcionki | 35 skalowalnych czcionek TrueType oraz 30 czcionek Postscript |
| Zarządzanie | Wbudowany serwer WWW |
| Format wydruku | A4 |
| Marginesy wydruku | 4mm lub mniejsze |
| Obsługiwana gramatura nośnika | Podajnik 1: 60 do 163 g/m2 |
|  | Podajnik 2: 60 do 120 g/m2 |
| Obsługiwane formaty nośnika | Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, DL); 76 x 127 do 216 x 356 mm Podajnik 2: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, DL); 105 x 148 do 216 x 356 mm |
| Podajniki papieru | 1 x 50 arkuszy + 1 x 250 arkuszy |
| Odbiornik papieru | 150 arkuszy |
| Wydajność miesięczna | 50 000 stron |
| Sterowniki | do następujących systemów operacyjnych: Windows 2000, 2003 server, 2003 64bit server, Vista, Vista 64bit, XP, XP 64bit, XP x64 |
| Wymiary (SZxGŁxWYS) | 370 x 380 x 270 mm; |
| Waga | Max 12 kg |
| Materiały eksploatacyjne | Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridż |
| Bezpieczeństwo, Zarządzanie | Zabezpieczenie dostępu do wbudowanego serwera www hasłem, SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); uwierzytelnianie 802.1x |
| Dostępna opcja do drukarki | Dodatkowy podajnik papieru na 500 arkuszy |
| Zużycie energii | Podczas druku: 600 W, w trybie gotowości: 10W |
| Gwarancja | min. 3 lata |

UPS 18 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry |  |
| --- | --- | --- |
| Moc pozorna: |  | 800 VA |
| Moc rzeczywista |  | 480 Wat |
| Zabezpieczenie |  | przeciwprzepięciowe |
| Czas podtrzymania |  | 6-16 min. |
| Masa netto: |  | 7kg |
| Filtry |  | Filtr telefoniczny Filtr napięcia |
| Dołączone kable |  | 4 kable: zasilający, IEC x 2, komunikacyjny |
| Obudowa |  | Obudowa z tworzywa |
| Gwarancja |  | min. 2 lata |

Skaner – ilość: 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry |  |
| --- | --- | --- |
| Typ |  | Kolorowy, płaski skaner biurkowy z przystawką do skanowania filmów |
| Element skanujący |  | 6-liniowy kolorowy przetwornik CCD |
| Źródło światła |  | Biała dioda LED - lampa z odbiciem światła / fluorescencyjna lampa z zimną katodą |
| Rozdzielczość optyczna |  | 4800 x 9600 dpi |
| Rozdzielczość interpolowana |  | 25–19 200 dpi |
| Interfejs |  | Hi-speed USB |
| Głębia skanowania - kolor |  | 48-bitowe wejście -> 48/24-bitowe wyjście |
| Głębia skanowania - odcienie szarości |  | 48-bitowe wejście -> 16-bitowe (skanowanie filmów) / 8-bitowe wyjście |
| Maksymalne wymiary oryginałów |  | A4 / Letter [216 x 297 mm] |
| Przyciski funkcyjne |  | 7 przycisków (PDF x 4, COPY, PHOTO/FILM, E-MAIL) |
| Szybkość preskanowania |  | 3 s |
| Szybkość skanowania - kolor |  | 1,8 ms/linię (300 dpi), 14,6 ms/linię (4800 dpi) |
| Szybkość skanowania - odcienie szarości |  | 1,8 ms/linię (300 dpi), 14,6 ms/linię (4800 dpi) |
| Szybkość skanowania - czerń i biel |  | 1,8 ms/linię (300 dpi), 14,6 ms/linię (4800 dpi) |
| Szybkość skanowania - A4, 300dpi, kolor |  | 11 s |
| Obsługa filmu |  | Klisza 35 mm (negatyw/pozytyw) /6 klatek Slajd (negatyw/pozytyw) / 4 klatki |
| Zasilanie |  | Zasilacz - wbudowany |
| Pobór mocy |  | 19 W (podczas działania)3,2 W (tryb gotowości) 0,4 W (wyłączenie) |
| Wymiary |  | 272 x 491 x 97 mm |
| Masa |  | 4,3 kg |
| Gwarancja |  | min. 1 rok |

Urządzenie wielofunkcyjne  - ilość:  1 szt.

| Podstawowe funkcje urządzenia | • drukarka • Kopiarka • Skaner • Faks |
| --- | --- |
| Technologia druku | laserowa |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Prędkość procesora | 500 MHz |
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 23 str./min. |
| Druk w kolorze | Tak |
| Maksymalna szybkość druku (kolor) | 23 str./min. |
| Zainstalowana pamięć | 128 MB |
| Maksymalna wielkość pamięci | 640 MB |
| Wydajność | 55000 str./mies |
| Obsługiwane języki drukarek | • PCL5c • PCL6 • PPDS • Adobe PostScript Level 3 • PDF 1.6 |
| Emulacje | Direct Image |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (kolor) | 1200 dpi |
| Pojemność podajnika papieru | 250 szt. |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 150 szt. |
| Obsługiwane nośniki | • karty • papier zwykły • etykiety papierowe • folia |
| Obsługiwane systemy operacyjne | • Microsoft Windows XP • Microsoft Windows Vista • Microsoft Windows 2000 • Mac OS 9.0 lub nowszy |
| Typ skanera | • kolorowy • płaski |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Poziomy wymiar obszaru | skanowania 216 mm |
| Pionowy wymiar obszaru | skanowania 355 mm |
| Skalowanie | 25-400 % |
| Złącze zewnętrzne | • USB 2.0 • 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100) • Port wydruków bezpośrednich – PictBridge |
| Zainstalowane opcje | • Podajnik na 250 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy • Tacka odbiorcza na 150 arkuszy• moduł druku dwustronnego |
| Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33,6 kB/s |
| Zawartość zestawu | • Toner startowy BLACK na 2500 stron • Tonery startowe (cyan/magenta/yellow) na ok.2000 str. |